BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN TÌM HIỂU, THỬ NGHIỆM VỀ TẤN CÔNG NGẮT KẾT NỐI TRONG MẠNG WIFI

Sinh viên: Hoàng Văn Lộc Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tuấn Anh

Hà Nội, 2018

# Mục Lục

Mục Lục	2

LỜI MỞ ĐẦU	2

TỔNG QUAN	3

Lịch sử ra đời	3

Nguy cơ bị tấn công ngắt kết nối	4

TẤN CÔNG NGẮT KẾT NỐI TRÊN TẦNG 2(MAC)	5

TẤN CÔNG NGẮT KẾT NỐI TRÊN TẦNG 1(VẬT LÝ)	7

THỰC NGHIỆM	8

KẾT LUẬN	10

TÀI LIỆU THAM KHẢO	11

# LỜI MỞ ĐẦU

Wifi – mạng không dây, hiện đã và đang chiếm vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, công việc cũng như giải trí thường ngày của chúng ta. Wifi sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu. Loại sóng vô tuyến này tương tự như sóng điện thoại, truyền hình và radio. Và trên hầu hết các thiết bị điện tử ngày nay như máy tính, laptop, điện thoại, máy tính bảng… đều có thể kết nối Wifi. Sử dụng wifi, giúp mọi người linh hoạt hơn khi vừa di chuyển mà vẫn giữ được kết nối internet, ngoài ra còn tiết kiệm chi phí so với dùng mạng dây. Tuy nhiên, các công ty, tổ chức cũng cần phải kiểm soát và ngăn chặn hệ thống của họ phải đối mặt với các cuộc tấn công với mạng không dây.

Các mạng không dây có thể rất dễ bị tấn công ngắt kết nối và kết quả có thể là bất cứ điều gì từ sự mất mát hoàn toàn tính sẵn sàng kết nối mạng.

# TỔNG QUAN

## Lịch sử ra đời

Năm 1985, Ủy ban liên lạc liên bang Mỹ FCC (cơ quan quản lý viễn thông của nước này), quyết định “mở cửa” một số băng tần của dải sóng không dây, cho phép sử dụng chúng mà không cần giấy phép của chính phủ. Đây là một điều khá bất thường vào thời điểm đó. Song, trước sự thuyết phục của các chuyên viên kỹ thuật, FCC đã đồng ý “thả” 3 dải sóng công nghiệp, khoa học và y tế cho giới kinh doanh viễn thông. Ba dải sóng này, gọi là các “băng tần rác” (900 MHz, 2,4 GHz, 5,8 GHz), được phân bổ cho các thiết bị sử dụng vào các mục đích ngoài liên lạc, chẳng hạn như lò nướng vi sóng sử dụng các sóng vô tuyến radio để đun nóng thức ăn. FCC đã đưa các băng tần này vào phục vụ mục đích liên lạc dựa trên cơ sở: bất cứ thiết bị nào sử dụng những dải sóng đó đều phải đi vòng để tránh ảnh hưởng của việc truy cập từ các thiết bị khác. Điều này được thực hiện bằng công nghệ gọi là phổ rộng (vốn được phát triển cho quân đội Mỹ sử dụng), có khả năng phát tín hiệu radio qua một vùng nhiều tần số, khác với phương pháp truyền thống là truyền trên một tần số đơn lẻ được xác định rõ. Năm 1988, công ty NCR, vì muốn sử dụng dải tần “rác” để liên thông các máy rút tiền qua kết nối không dây, đã yêu cầu một kỹ sư của họ có tên Victor Hayes tìm hiểu việc thiết lập chuẩn chung. Ông này cùng với chuyên gia Bruce Tuch của Trung tâm nghiên cứu Bell Labs đã tiếp cận với Tổ chức kỹ sư điện và điện tử IEEE, nơi mà một tiểu ban có tên 802.3 đã xác lập ra chuẩn mạng cục bộ Ethernet phổ biến hiện nay. Một tiểu ban mới có tên 802.11 đã ra đời và quá trình thương lượng hợp nhất các chuẩn bắt đầu. Chuẩn mới chính thức được ban hành năm 1997 và các kỹ sư ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu một thiết bị mẫu tương thích với nó. Sau đó có 2 phiên bản chuẩn, 802.11b (hoạt động trên băng tần 2,4 GHz) và 802.11a (hoạt động trên băng tần 5,8 GHz), lần lượt được phê duyệt tháng 12 năm 1999 và tháng 1 năm 2000. Sau khi có chuẩn 802.11b, các công ty bắt đầu phát triển những thiết bị tương thích với nó. Tuy nhiên, bộ tiêu chí này quá dài và phức tạp với 400 trang tài liệu và vấn đề tương thích vẫn nổi cộm. Vì thế, vào tháng 8/1999, có 6 công ty bao gồm Intersil, 3Com, Nokia, Aironet (về sau được Cisco sáp nhập), Symbol và Lucent liên kết với nhau để tạo ra Liên minh tương thích Ethernet không dây WECA.

Mục tiêu hoạt động của tổ chức WECA là xác nhận sản phẩm của những nhà cung cấp phải tương thích thực sự với nhau. Tuy nhiên, các thuật ngữ như “tương thích WECA” hay “tuân thủ IEEE 802.11b” vẫn gây bối rối đối với cả cộng đồng. Công nghệ mới cần một cách gọi thuận tiện đối với người tiêu dùng. Các chuyên gia tư vấn đề xuất một số cái tên như “FlankSpeed” hay “DragonFly”. Nhưng cuối cùng được chấp nhận lại là cách gọi “Wi-Fi” vì nghe vừa có vẻ công nghệ chất lượng cao (hi-fi) và hơn nữa người tiêu dùng vốn quen với kiểu khái niệm như đầu đĩa CD của công ty nào thì cũng đều tương thích với bộ khuếch đại amplifier của hãng khác. Thế là cái tên Wi-Fi ra đời. Cách giải thích “Wi-Fi có nghĩa là wireless fidelity” về sau này người ta mới nghĩ ra. Gần đây, nhiều chuyên gia cũng đã viết bài khẳng định lại Wi-Fi thực ra chỉ là một cái tên đặt ra cho dễ gọi chứ chả có nghĩa gì ban đầu.

## Nguy cơ bị tấn công ngắt kết nối

Chuẩn  IEEE 802.11w ra đời vào năm 2009 giúp nâng cao khả năng chống tấn công DOS bằng cách sử dụng MFP (Management Frame Protection), tuy nhiên để sử dụng chuẩn này thì phải nâng cấp cả máy trạm lẫn điểm phát sóng nên hiện nay vẫn còn nhiều thiết bị có nguy cơ bị tấn công ngắt kết nối.

Tấn công ngắt kết nối có thể nhằm vào tầng 2 (MAC) và tầng 1 (vật lý) trong mô hình OSI

# TẤN CÔNG NGẮT KẾT NỐI TRÊN TẦNG 2(MAC)

Trong mạng wifi sử dụng WPA hoặc cũ hơn, kẻ tấn công có thể giả mạo địa chỉ MAC để gửi các gói tin và người nhận các gói tin giả mạo này không có cách nào để phát hiện nó là giả mạo, điều này dẫn đến nguy cơ tấn công ngắt kết nối trong mạng.

Có hai cách tấn công ở tầng này, đó là tấn công authentication/association flood và tấn công deauthentication/disassociation flood.

- Tấn công authentication/association flood

Tấn công: Hacker liên tục gửi tin yêu cầu xác thực và kết nối đến điểm truy cập đó, làm cho điểm truy cập xử ý không kịp, CPU lên cao và RAM bị tràn dẫn đến không thể xử lý thêm truy cập cho các thiết bị thật và cũng có thể ngắt kết nối với những thiết bị đã kết nối.

Hình 2.1: mô tả tấn công authentication/association flood

Phòng chống:  Sử dụng WPA2 và thiết bị thu, phát sóng đời mới có hỗ trợ IEEE 802.11w.

- Tấn công deauthentication/disassociation flood

Tấn công: Hacker giả mạo địa chỉ MAC của điểm truy cập và máy trạm rồi gửi các frame ngắt kết nối đến bên kia, khi đó các thiết bị sẽ ngắt kết nối đế điểm truy cập và đợi tự động kết nối lại, nếu hacker cứ tiếp tục gửi gói tin như ban đầu, thì thiết bị sẽ cứ ở trạng thái chờ kết nối.

Hình 2.2: Mô tả tấn công deauthentication/disassociation flood

Phòng chống:  Sử dụng WPA2 và thiết bị thu, phát sóng đời mới có hỗ trợ IEEE 802.11w.

# TẤN CÔNG NGẮT KẾT NỐI TRÊN TẦNG 1(VẬT LÝ)

Tấn công: Kẻ tấn công bắt buộc phải vào bên trong hoặc đến rất gần với mạng cần tấn công, và bắt buộc phải có một thiết bị phát sóng rất mạnh để có thể làm nhiễu sóng wifi dẫn đế các biết bị trong mạng không thể kết nối đến điểm truy cập.

Hình 3.1: Mô tả tấn công ngắt kết nối bằng cách làm nhiễu sóng

Các thiết bị phát sóng khác cũng có thể vô tình làm gián đoạn truy cập wifi như điện thoại di động, lò vi sóng,.. nếu chúng hoạt động trên tần số 2.4 GHz hoặc 5GHz mà mạng 802.11 sử dụng.

Phòng chống: Các tòa nhà nên có hệ thống ngăn(làm yếu) sóng vô tuyến, thậm chí là triển khai lồng faraday.

# THỰC NGHIỆM

Tấn công deauthentication/disassociation flood

Mô hình thử nghiệm: gồm 3 phần là

- Điểm truy cập wifi (hỗ trợ WPA và WPA2 nhưng không hỗ trợ 802.11w)

- Máy trạm (nạn nhân hỗ trợ 802.11w)

- Máy trạm (nạn nhân không hỗ trợ 802.11w)

- Máy hacker nằm trong tầm bắt được sóng của điểm truy cập wifi

Kịch bản thử nghiệm:

- Tấn công ngắt kết nối với mạng wifi sử dụng WAP (client không hỗ trợ 802.11w)

- Tấn công ngắt kết nối với mạng wifi sử dụng WAP2 (client không hỗ trợ 802.11w)

- Tấn công ngắt kết nối với mạng wifi sử dụng WAP2 (client hỗ trợ 802.11w)

Các bước thử nghiệm ở 3 kịch bản là giống nhau:

Bước 1: Sử dụng airodump-ng để tìm địa chỉ MAC của các thiết bị đã kết nối với điểm truy cập:

Airodump-ng c6 --essid FPT  wlan0

Hình 4.1: Các địa chỉ MAC của các thiết bị đã kết nối vào mạng wifi.

Sau đó dùng aireplay-ng để gửi các frame deauthentication đến một thiết bị có MAC đã tìm được ở bước một:

Hình 4.2: Các frame deauthentication đang liên tục được gửi đến máy trạm.

Kết quả thử nghiệm kịch bản 1:

- Máy trạm đang sử dụng mạng wifi thì bị ngắt kết nối.

Hình 4.3: Máy trạm đang sử dụng thì bị ngắt kết nối.

Hình 4.4: Các frame deauth từ máy của hacker

Kết quả thử nghiệm kịch bản 2: Cũng giống y như kịch bản 1 mặc dù đã chọn WPA2

Kết quả thử nghiệm kịch bản 3:

- Mặc dù là máy trạm đã hỗ trợ 802.11w

Hình 4.5: Máy trạm có hỗ trợ 802.11w

- Tuy nhiên, kết nối wifi giữa máy trạm và điểm truy cập vẫn bị ngắt do AP không hỗ trợ 802.11w

Hình 4.6: Kết nối của máy trạm vẫn bị ngắt.

# KẾT LUẬN

Tất cả mọi người, nhất là quản trị mạng của các công ty, tổ chức đều nên ý thức về an toàn thông tin, cài đặt và sử dụng các chuẩn wifi mới nhất, an toàn nhất.  Các công cụ tấn công miễn phí, dễ cài đặt làm các hệ thống mạng thêm phần nguy hiểm nhất là với các cuộc tấn công phá hoại như tấn công ngắt kết nối, cho nên các quản trị viên, các kĩ sư an toàn thông tin luôn luôn phải cập nhật kiến thức mới, công nghệ mới để sẵn sàng với các cuộc tân công có thể xảy ra.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hành trình mạng không dây: Từ Wi-Fi đến WiMax – https://sohoa.vnexpress.net/tin-tuc/doi-song-so/hanh-trinh-mang-khong-day-tu-wi-fi-den-wimax-1511755.html

Lịch sử về mạng không dây - "WIFI" - http://wrtlink.com/tin-tuc-wifi-marketing/lich-su-ve-mang-khong-day-wifi

802.11 Denial of Service Attacks and Mitigation - https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/wireless/80211-denial-service-attacks-mitigation-2108

Wireless LAN Security and IEEE 802.11w - https://www.cwnp.com/wireless-lan-security-and-ieee-802-11w